| 0 | 16.03.01 | 최 초 작 성 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev. | 개정 일자 | 개정 내용 및 사유 |  |  |  |  | 비고 |
| 작 성 자 | . . . |  | 부 서 장 | . . . | 경대 영리 자인 | . . . |  |

제1조. 목적

본 지침은 “㈜센트랄 및 관계사(이하 “회사”라 한다)의 사내 자산으로 등록 및 임대한    지게차 안전을 관리하기 위해 지켜야 할 준수사항 지정을 목적으로 한다.

제2조. 적용범위

본 지침서는 본 지침에 정한 범위 내에서 회사의 전 직원, 사내협력사 직원, 유지 보수자, 도급업자 등 지게차 운전과 관련된 모든 사람에게 적용된다.

제3조. 용어의 정의
  (1) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다
   (가)“일상작업”이라 함은 일정한 작업장내에서 지게차를 이용하여 동일하거나 유사한 화물을  반복적으로 하역 운반하는 작업을 말한다.
   (나) “운행경로”라 함은 화물의 하역작업장소 및 주행하는 통행로를 말한다.
   (다) “지게차의 기준부하상태”라 함은 지면으로부터의 높이가 30 cm인 수평상태(주행 시 마스트를 가장 안쪽으로 기울인 상태를 말한다)의 지게차의 포크 윗면에 최대하중이 고르게 가해지는 상태를 말한다.
   (라) “지게차의 기준무부하상태”라 함은 지면으로부터의 높이가 30 cm인 수평상태(주행 시 마스트를 가장 안쪽으로 기울인 상태를 말한다)의 지게차의 포크 윗면에 하중이 가해지지 아니한 상태를 말한다.
  (2)그 밖에 용어의 정의는 이 지침에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 산업안전보건법, 같은 법 시행령, 시행규칙 및 안전보건규칙에서 정하는 바에 의한다.

제4조. 일반사항
  (1) 작업계획의 작성
   (가) 사업주는 사업장에서 지게차를 이용하여 하역 및 운반작업을 할 때에는 지게차별로 운행경로 및 작업방법이 포함된 작업계획서를 <별지서식>을 참조하여 작성하고 그 작업계획에 따라 작업을 실시하여야 한다.
   (나) 사업주는 (가)호의 작업계획내용을 근로자에게 교육하여야 한다.
   (다) 작업계획서 작성시기는 다음과 같다.
     ① 일상작업은 최초 작업개시 전
     ② 작업장내 구조, 설비 및 작업방법이 변경되었을 때
     ③ 작업장소 또는 화물의 상태가 변경되었을 때
     ④ 지게차 운전자가 변경되었을 때

(2) 작업지휘자의 지정
    사업주는 지게차를 사용하여 작업을 하는 때에는 당해 작업의 지휘자를 지정하여 (1)호의 작업계획에 따라 지휘하도록 하여야 한다.
  (3) 신호
    사업주는 유도자를 배치할 경우에는 일정한 신호방법을 정하여 신호하도록 하여야 하며, 지게차 운전자는 그 신호에 따라야 한다.
  (4) 출입의 금지
    지게차의 포크에 의하여 지지되어 있는 화물의 밑에 근로자를 출입시켜서는 안된다. 다만, 위험이 없도록 안전지주 또는 안전블록 등을 사용한 경우에는 그러하지 아니하다.
  (5) 운전위치 이탈시의 조치
   (가) 포크 및 버킷 등의 하역장치를 가장 낮은 위치에 둔다.
   (나) 원동기를 정지시키고 브레이크를 확실히 거는 등 갑작스러운 주행을 방지하기 위한 조치를 한다.
  (6) 지게차의 이송
   지게차를 화물자동차에 싣거나 내리는 작업에 있어서 발판·성토 등을 사용하는 때에는 당해 차량의 전도 또는 전락 위험이 없도록 다음 사항을 준수하여야 한다.
   (가) 싣거나 내리는 작업을 평탄하고 견고한 장소에서 한다.
   (나) 발판을 사용하는 때에 충분한 길이·폭 및 강도를 가진 것을 사용하고 적당한 경사를 유지하기 위하여 견고하게 설치한다.
  (7) 승차석 외의 탑승제한
    지게차를 사용하여 작업을 하는 때에는 승차석 외의 위치에 근로자가 탑승하여서는 아니되며, 부득이하게 탑승할 경우에는 추락 등에 의한 위험이 없도록 조치하여야 한다.
  (8) 수리 등의 작업 시 조치
   지게차의 수리 또는 부속장치의 장착 및 해체작업을 하는 때에는 당해 작업의 지휘자를 지정하여 다음 사항을 준수하도록 하여야 한다.
   (가) 작업순서를 결정하고 작업을 지휘한다.
   (나) 낙하방지를 위한 안전지주 또는 안전블록 등의 사용상황 등을 점검한다.
  (9) 싣거나 내리는 작업
   단위화물의 무게가 100 kgf 이상인 화물을 싣는 작업(로프걸이 작업 및 덮개를 덮는 작업을 포함한다. 이하 같다) 또는 내리는 작업(로프풀기작업 또는 덮개를 벗기는 작업을 포함한다. 이하 같다)을 하는 때에는 당해 작업의 지휘자를 지정하여 다음 사항을 준수하도록 하여야 한다.

(가) 작업순서 및 그 순서마다의 작업방법을 정하고 작업을 지휘할 것.
  (나) 기구 및 공구를 점검하고 불량품을 제거할 것.
  (다) 당해 작업을 행하는 장소 에는 관계자외의 출입을 금지시킬 것.

(라) 로프를 풀거나 덮개를 벗기는 작업을 행하는 때에는 적재함의 화물이 낙하할 위험이 없음을 확인한 후에 당해 작업을 하도록 할 것.

(10) 사용의 제한
   지게차의 허용하중(지게차의 구조 및 재료와 포크 등에 적재하는 화물의 중심위치에 따라 부하시킬 수 있는 최대하중을 말한다) 및 운행상황을 고려하여 능력을 초과하여 사용해서는 안된다.

제5조. 지게차의 운전조건
5.1 지게차 운전 자격

| 구 분 | 운전자격 | 경 력 | 기 타 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3TON이상 | 지게차 운전 기능사 보유자 | 1년이상 | 지게차 특별안전교육 이수(1회/년)자 |
| 3TON미만 | 건설기계 조종사 면허자격자 | “ |  |
| 전동식 지게차 | 사내 지게차 운전면허 취득한 자 | “ |  |

5.2 사내 지게차 운전 면허 허가 조건

1) 자동차 운전면허 2종보통 자격자 보유자 중

2) 지게차 운전경력 1년이상이고

3) 사내 지게차 안전교육 4시간 이상 교육 수료자 하고.

4) 지게차 특별안전교육을 이수자 한자

제6조. 지게차의 작업조건
6.1 지게차의 위험성
   지게차 작업에 따른 위험요인은 <표 1>과 같다.
   < 표 1> 지게차 작업 시 위험성

| 위험성 | 원 인 |
| --- | --- |
| 화물의 낙하 | - 불안전한 화물의 적재 - 부적항한 작업장치 선정 - 미숙한 운전 조작 - 급출발,급정지 및 급선회 |
| 협착 및 충돌 | - 구조상 피할 수 없는 시야의 악조건 - 후륜 주행에 따른 하부의 선회 반경 |
| 차량의 전도 | - 요철 바닥면의 미정비 - 취급되는 화물에 비해서 소형의 차량 - 급선회 |

6.2 지게차의 안정조건
  (1) 지게차는 화물 적재 시에 지게차 균형추(Counter balance) 무게에 의하여 안정된 상태를 유지할 수 있도록 <그림 1>과 같이 최대하중 이하로 적재하여야 한다.
(2) 지게차의 전.후 및 좌.우 안정도를 유지하기 위하여 지게차의 주행. 하역작업시 안정도 기준을 준수하여야 한다

6.3 안전장치
  (1) 전조등 및 후미등
    전조등 및 후미등이 부착된 지게차를 사용하여야 한다. 다만, 작업을 안전하게 수행하기 위하여 필요한 조명이 확보되어 있는 장소에서 사용하는 때에는 그러하지 아니하다.
  (2) 헤드가드(Head guard)
   다음 각호에 적합한 헤드가드를 갖추어야 한다. 다만, 화물의 낙하에 의하여 지게차의 운전자에게 위험을 미칠 우려가 없는 때에는 그러하지 아니하다.

(가) 강도는 지게차의 최대하중의 2배의 값(그 값이 4톤을 넘는 것에 대하여서는 4톤으로 한다)의 등분포정하중에 견딜 수 있을 것
   (나) 상부틀의 각 개구의 폭 또는 길이가 16 cm(ISO 규정 15 cm) 미만일 것
   (다) 운전자가 앉아서 조작하는 방식의 지게차에 있어서는 운전자의 좌석의 상면에서 헤드가드의 상부틀의 하면까지의 높이가 1 m(ISO 규정 903 mm) 이상일 것
   (라) 운전자가 서서 조작하는 방식의 지게차에 있어서는 운전석의 바닥면에서 헤드가드의 상부틀의 하면까지의 높이가 2 m(ISO 규정 1,880 mm) 이상일 것
  (3) 백레스트(Back rest)
   백레스트가 부착된 지게차를 사용하여야 한다. 다만, 마스트의 후방에서 화물이 낙하함으로써 근로자에게 위험을 미칠 우려가 없는 때에는 그러하지 아니하다.
  (4) 좌석안전띠의 착용
   (가) 앉아서 조작하는 방식의 지게차에는 다음 각 호의 기준에 적합한 좌석안전띠를 설치하여야 한다.
    ① 「산업표준화법」 제15조에 따라 인증을 받은 제품, 「품질경영 및 공산품안전관리법」 제14조에 따라 안전인증을 받은 제품, 국제적으로 인정되는 규격에 따른 제품 또는 국토해양부장관이 이와 동등 이상이라고 인정하는 제품일 것.
    ② 사용자가 쉽게 잠그고 풀 수 있는 구조일 것.
   (나) 사업주는 지게차를 운전하는 근로자로 하여금 좌석안전띠를 착용하도록 주지시켜야 하며, 지게차 운전자는 좌석안전띠를 착용하여야 한다.
   (다) 지게차 전도.충돌시 운전자가 운전석에서 튕겨져 나가는 것을 방지하기 위하여 다음과 같은 안전조치를 추가할 수 있다.
    ① 좌석안전띠를 착용 시에만 지게차가 전.후진 할 수 있도록 인터록 시스템을 구축
    ② 좌석안전띠를 착용하지 아니하고 시동할 경우 지게차 운전자가 그 사실을 알 수 있도록 경고등 또는 경고음을 발하는 장치를 설치
 (5) 포크 받침대
   수리 및 점검 시 등에 포크의 불시하강을 방지하기 위하여 안전지주 또는 안전블럭 등을 설치한다.
  (6) 후방접근 경보장치
   지게차가 후진하는 순간부터 정지할 때까지 지게차 뒷부분 및 주변에 있는 자가 인지할 수 있는 충분한 크기의 경고음이 발생되는 장치를 설치하여야 한다.
  (7) 백미러
   (가) 좌우 및 후방의 교통상황 또는 작업상황을 확인할 수 있도록 다음 각 호의 기준에 적합한 백미러를 2개 이상 설치하여야 한다.
    ① 각도를 쉽게 조정할 수 있는 구조일 것
    ② 쉽게 탈착이 가능할 것
    ③ 쉽게 손상되지 아니하는 구조 및 위치일 것
   (나) 기존의 소형 백미러(165 W × 255 L : 평면)의 사각 지역을 감소하기 위하여 지게차 내부 또는 외부에 대형 백미러로 교체 설치할 수 있다.(예시 : 자동차용 대형 백미러, 235 W × 320 L [mm])
  (8) 룸미러
     대형 백미러를 부착하여도 지게차 뒷면에 사각지역이 발생되므로 이를 해소하기 위하여 룸미러를 추가 설치할 수 있다.

(9) 포크 위치 표시
   (가) 바닥으로부터의 포크 위치를 운전자가 쉽게 알 수 있도록 마스트와 포크 후면에 경고표지를 부착할 수 있다.
   (나) 바닥으로부터 포크의 이격거리가 10～30 cm를 유지하도록 마스트와 백레스트에 페인트 또는 색상테이프 등을 부착한다.
  (10) 형광테이프 부착
   조명이 어두운 작업장에서 약한 불빛에도 지게차의 위치와 움직임 등의 식별이 가능하도록 형광테이프를 지게차의 테두리(지게차의 좌.우 및 후면)에 부착할 수 있다.
  (11) 경광등 설치
   조명이 불량한 작업장소에서 지게차의 운행상태를 알릴 수 있도록 경광등을 후면에 설치할 수 있다.
  (12) 안전문 설치
   지게차 전도 시 운전자가 밖으로 튀어 나가는 것을 방지하기 위해 안전문을 설치할 수 있다.

(13) 경음기 및 방향지시기
    지게차 주행방향의 변경 또는 지게차의 작업상황 등을 근로자가 인지할 수 있도록 경음기 및 방향지시기를 설치할 수 있다.

제7조. 운행경로

7.1 운행통로의 폭
   (1) 지게차 1대가 다니는 통로는 운행 지게차의 최대 폭에 60 cm 이상의 여유를 확보한다.

(2) 지게차 2대가 다니는 통로는 운행 지게차 2대의 최대 폭에 90 cm 이상의 여유를 확보한다.

7.2 운행통로의 구조
  (1) 지게차를 이용하여 화물을 싣거나 내리는 하역작업 장소는 평탄하고 지게차의 하중을 견딜 수 있는 견고한 구조로 한다.
  (2) 지게차의 운행통로는 지반의 부등침하, 노견의 붕괴에 의한 전도.전락 위험이 없어야 한다.
  (3) 지게차의 운행통로에는 운행을 방해하는 장애물이 완전히 제거되어야 한다.
  (4) 언덕, 경사지 등에는 운행 중 전도.전락의 위험이 없도록 가드레일을 적절하게 설치한다. 다만, 가드레일을 설치하기 곤란한 장소에는 당해 차량을 유도하는 유도자를 배치한다.

제8조. 안전점검
8.1 작업시작전 점검
   지게차 운전자는 지게차 작업 전에 <별표 1>에 따라 점검을 실시한다.
8.2 정기점검
  (1)사업주는 지게차에 의한 재해예방과 정상적인 운전상태를 유지하기 위하여 <별표 2>의 정기점검 기준에 따라 월 1회 지게차 작동상태 점검을 실시한다.

제9조.안전작업 방법

9.1 평탄노면에서의 작업
  (1) 파렛트는 적재 화물의 중량에 견디도록 충분한 강도를 가지고 심한 손상이나 변형이

없는 것으로 선정하여 사용한다.
  (2) 파렛트에 적재되어 있는 화물은 안전하고 확실하게 적재되어 있는지를 확인하며 불안정한 적재 또는 화물이 무너질 우려가 있는 경우에는 밧줄로 묶거나 그 밖의 안전조치를 한 후에 하역한다.
  (3) 포크의 간격은 적재상태 파렛트 폭(b)의 1/2이상, 3/4이하 정도 간격을 유지한다.
  (4) 운반하는 화물을 하역하는 경우에는 다음과 같은 순서에 따라야 한다.
   (가) 운반하고자 하는 화물의 바로 앞에 오면 안전한 속도로 감속한다.
   (나) 화물 앞에 가까이 갔을 때에는 일단 정지하여 마스트를 수직으로 한다.

(다) 파렛트 또는 스키드에 포크를 꽂아 넣을 때에는 지게차를 화물에 대해 똑바로 향하고, 포크의 꽂아 넣는 위치를 확인한 후에 천천히 포크를 넣는다.
  (5) 파렛트 또는 스키드로부터 포크를 빼낼 때에도 넣을 때와 마찬가지로 접촉 또는 비틀리지 않도록 조작한다.
  (6) 지면으로부터 화물을 들어올릴 때에는 다음과 같은 순서에 따라 작업을 실시한다.
   (가) 일단 포크를 지면으로부터 5～10 ㎝ 들어올린 후에 화물의 안정상태와 포크에 대한 편하중이 없는지 등을 확인한다.
   (나) 이상이 없음을 확인한 후에 마스트를 충분히 뒤로 기울이고, 포크를 바닥면으로 부터 약 10～30 ㎝의 높이를 유지한 상태에서 주행한다.
  (7) 지게차에 화물을 실을 때에는 허용하중을 초과한 화물을 적재하여서는 아니 되며, 지게차 뒷부분에 중량물이나 사람을 태우고 무게중심을 유지하는 등의 작업을 하여서는 안된다.

9.2 주행시의 안전
  (1) 사업주는 미리 작업장소의 지형 및 지반상태 등에 적합한 제한속도를 정하고(최대 제한속도가 10 km/hr 이하인 것을 제외한다), 지게차 운전자는 제한속도를 초과하여 운전하여서는 아니 된다.
  (2) 비포장도로, 좁은 통로, 언덕길 등에서는 급출발이나, 급브레이크 조작, 급선회 등을 하지 않는다.
  (3) 지게차는 전방 시야가 나쁘므로 전후좌우를 충분히 관찰하여야 하며, 적재화물에 운전자의 시야를 가리지 않도록 하고 시야를 현저하게 방해할 때에는 다음과 같은 조치를 한다.

(가) 유도자를 배치하여 안전작업이 되도록 한다.
   (나) 후진으로 진행한다.
  (4) 화물적재 상태에서 30 ㎝ 이상으로 들어올리거나 마스트를 수직이나 앞으로 기울인 상태에서 주행하지 않는다.
  (5) 포크나 포크 등에 의해 지지되고 있는 화물 아래에 사람이 출입하지 않도록 한다.
  (6) 선회하는 경우에는 후륜이 바깥쪽으로 크게 회전하므로 사람이나 건물에 접촉 또는    충돌하지 않도록 천천히 선회한다.
  (7) 도로상을 주행할 때에는 포크의 선단에 표식을 부착하는 등 보행자, 작업자가 식별할 수

있도록 한다
  (8) 포크 또는 파렛트, 스키드, 균형추(Counter balance) 등에 사람을 태우고 주행하지 않는다.

9.3 언덕길에서의 안전
  (1) 급경사의 언덕길을 오를 때에는 포크의 선단 또는 파렛트의 바닥부분이 노면에 접촉되지 않도록 하고, 되도록 지면에 가까이 접근시켜 주행한다.
  (2) 언덕길의 경사면을 따라 옆으로 향하여 주행하거나 방향을 전환하지 않는다.
  (3) 급경사의 언덕길을 올라가거나 내려갈 때에는 화물이 언덕길의 위쪽이 되도록 하고, 내려갈 때에는 엔진브레이크를 사용한다.
  (4) 지게차가 앞쪽으로 기울어진 상태에서 화물을 올려서는 안된다.

9.4 야간작업시의 안전
  (1) 야간에 지게차를 운전하는 경우에는 전조등 또는 후미등, 그 밖의 조명을 이용하여 현장 전체를 최대한 밝게 한 후에 안전한 상태에서 작업한다.
  (2) 야간에는 원근감이나 지면의 고저가 불명확해져서 운전자가 심하게 착각을 일으키기 쉬우므로 주위에 있는 작업자와 장애물에 주의하고, 안전한 속도로 운전한다.

9.5 주차시의 안전
    지게차의 운전석을 떠나는 경우에는 브레이크를 완전하게 걸고 변속 레버를 중립으로 한 후 포크 등을 바닥면에 내리고 엔진을 정지시킨다.

9.6 적치작업
  (1) 화물을 적치하는 경우에는 다음과 같은 순서로 한다.
   (가) 적치하는 장소의 바로 앞에 오면 안전한 속도로 감속한다.
   (나) 적치하는 장소 앞에 가까이 접근하였을 때에는 일단 정지한다.
   (다) 적치하는 장소에 화물의 붕괴, 파손 등의 위험이 없는지 확인한다.
   (라) 마스트를 수직으로 하고 포크를 수평으로 한 후, 내려놓을 위치보다 약간 높은 위치까지 올린다.
   (마) 내려놓을 위치를 잘 확인한 후, 천천히 전진하여 예정된 위치에 내린다.

(바) 천천히 후진하여 포크를 10～20 ㎝ 정도 빼내고, 다시 약간 들어올려 안전하고 올바른 적재위치까지 밀어 넣고 내려야 한다.
  (2) 적치하는 경우에 포크를 완전히 올린 상태에서는 틸트(뒤로 기울임)장치를 거칠게 조작하지 않는다.
  (3) 적치를 하는 상태에서는 운전자가 절대로 차에서 내리거나 이탈하여서는 안된다.

9.7 적치된 화물 내리기 조작 
  (1) 내리고자 하는 화물의 바로 앞에 오면 안전한 속도로 감속한다.
  (2) 화물 앞에 가까이 접근하였을 때에는 일단 정지한다.
  (3) 적재되어 있는 화물이 붕괴나 그 밖의 위험이 없는지를 확인한다.
  (4) 마스트를 수직으로 하고, 포크를 수평으로 하여 파렛트 또는 스키드의 위치까지 올린다.
  (5) 포크를 화물 밑 끝까지 깊숙이 꽂아 넣고, 화물이 포크의 수직 전면 또는 백레스트에 가볍게 접촉한 후에 올린다.
  (6) 안전하게 내릴 수 있는 위치까지 천천히 후진하여 밑으로 내린다.
  (7) 바닥면으로부터 5～10 ㎝의 높이까지 내리고, 마스트를 충분히 뒤로 기울인 후, 포크를 바닥면으로부터 약 15～30 ㎝의 높이로 한 상태에서 목적하는 장소로 이송한다.

제 10 조 (서식)

1. 지게차 안전작업계획서

2. 사내 전동지게차 운전 면허증

3. 지게차 안전 점검 항목

부     칙

본 규정은 2016년 03월 01일부터 시행한다.

별표 1

| # 지게차 작업계획서 | # 결 # 재 | # 담 당 | # 검 토 | # 결 재 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| # 관리번호 |  |  |  |  |  | # 관리부서 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 운전자 | # 성명 |  |  |  |  | # 작업지휘자 |  |  |  |  |  |
|  | # 자격번호 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 지게차 최대적재 하중 |  |  | # 톤 |  |  | # 화물의 중량 |  | # 톤 |  |  |  |
| # 구내제한속도 |  |  | # Km/h |  |  | # 작업시간 |  | # 단시간 |  | # 매일 |  |
| # 운행경로 |  |  | # “붙임 도면 참조” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 지형 |  |  | # 경사 : , 지반 : , 바닥단차 : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 작업내용 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 구 분 |  | # 점 검 내 용 |  |  |  |  |  |  |  | # 양호 | # 불량 |
| # 화물의 상태 |  | # 화물의 중량은 지게차 정격하중 이내인가? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 화물이 운전자의 시야를 방해하지는 않는가? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 인체에 유해•위험한 화물 적재작업 시 작업자에게 교육을 # 실시하였는가? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 붕괴, 낙하에 위험이 있는 화물을 견고하게 묶었는가? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 운행경로상태 |  | # 통행로는 안전하게 확보되었는가?(주요통행로 폭: cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 통행로에 장애물은 완전히 제거되었는가? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 지반이 편편하고 견고한 구조로 되어 있는가? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 지게차 이동경로 주변에 보조자나 다른 작업자가 없는가? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 지게차 # 작동상태점검 |  | # 작업시간 전 지게차를 점검한 결과, 문제점이 없는가? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 월 1회 정기점검을 실시하고, 문제점 발견 시 개선하였는가? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 작업자 # 안전교육 |  | # 교육일시 |  |  | # 교육시간 |  | # 교육장소 |  | # 강사 |  |  |
| # 안전교육 내용 # (작업자 준수사항) |  | # 화물의 특성, 운행경로, 작업장소, 지형, 작업내용, 운전방법 등 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 작성시기 # 1. 최초 작업개시 전 # 2. 변경 시(작업장 및 작업방법, # 작업장소 또는 운반물상태, # 운반장비, 운반자 등) |  |  |  | # 작성일자 : 년 월 일 # 작성자 : (서명), 운전자 : (서명) |  |  |  |  |  |  |  |

별표2

사내 전동지게차 운전 면허증

| 사내 전동지게차 운전 면허증 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 사진 | 성 명: | 생년월일: |
|  | 주 소: |  |
|  | 운전면허 허용기간: | 2016년 02월29일 ~ 2017년 02월 01일까지 |
|  | 교 육: |  |
| 센트랄 CMS 대표이사 주의사항: 본 면허증은 사내 전동지게차 운전에 한함 |  |  |

별표 3